บทที่ 3

วิธีดำเนินการและการออกแบบระบบ

บทนี้อธิบายวิธีพัฒนา HandVox ตามซอร์สโค้ด ชุดข้อมูล และไฟล์แบบจำลองที่ตรวจสอบได้ในโครงการปัจจุบัน โดยแยกขั้นตอนเป็นการเตรียมข้อมูล การฝึกแบบจำลอง และการใช้งานแบบเวลาจริง ผลเชิงตัวเลขของการทดลองควรรายงานในบทที่ 4 หลังจากบันทึกผลจากการรันที่ทำซ้ำได้

# 3.1 รูปแบบการดำเนินโครงงาน

โครงงานใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลอง ประกอบด้วยการกำหนดข้อกำหนด การออกแบบสถาปัตยกรรม การพัฒนาซอฟต์แวร์ การสร้างชุดข้อมูลที่มีป้ายกำกับ การฝึกและประเมินแบบจำลอง และการทดสอบการใช้งานแบบเวลาจริง การตัดสินใจทุกขั้นอ้างอิงจากไฟล์โปรแกรมเพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับได้

# 3.2 การวิเคราะห์ความต้องการ

ตารางที่ 3.1 ความต้องการเชิงหน้าที่

| รหัส | ความต้องการ | เกณฑ์ตรวจสอบ |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | รับภาพจากเว็บแคมและตรวจหาช่วงบนกับมือ | เมื่อพบ pose และมืออย่างน้อยหนึ่งข้างจึงสร้างคุณลักษณะ |
| FR-02 | เก็บคลิปท่าที่มีป้ายกำกับ | หนึ่งคลิปมี 30 เฟรม และหนึ่งท่ามีอย่างน้อย 30 คลิป |
| FR-03 | ฝึกตัวจำแนกหลายคลาส | มีอย่างน้อย 2 ท่าและจำนวนคลิปขั้นต่ำครบ |
| FR-04 | รู้จำแบบเวลาจริง | แสดงชื่อท่าและค่าความเชื่อมั่นเมื่อผ่านเกณฑ์ |
| FR-05 | จัดการคำและเสียง | เพิ่ม/ลบ/ล้างคำ และอ่านออกเสียงได้เมื่อ TTS พร้อม |
| FR-06 | จัดการท่าที่ผู้ใช้เพิ่ม | เพิ่ม ลบ สำรองข้อมูล และฝึกใหม่ได้จากเมนู |

ตารางที่ 3.2 ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงหน้าที่

| รหัส | ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงหน้าที่ | แนวทาง |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | ความสอดคล้องของข้อมูล | ใช้ฟังก์ชัน extract_features เดียวกันระหว่างเก็บและทำนาย |
| NFR-02 | การทำซ้ำ | ใช้ random_state=42 และบันทึกเวอร์ชันไลบรารี |
| NFR-03 | ความเป็นส่วนตัว | บันทึกเฉพาะคุณลักษณะและป้ายกำกับ ไม่บันทึกวิดีโอเป็นชุดข้อมูล |
| NFR-04 | ความทนทาน | ล้างสถานะเมื่อไม่พบมือ และสำรองข้อมูลก่อนลบหรือรีเซ็ต |

# 3.3 สถาปัตยกรรมระบบ

ภาพที่ 3.1 สถาปัตยกรรมการประมวลผลของ HandVox

สถาปัตยกรรมแบ่งเป็น 6 ส่วน ได้แก่ การรับภาพ การตรวจหาจุด การปรับมาตรฐาน การสะสมลำดับ 30 เฟรม การจำแนกด้วย SVM และการนำเสนอผล กระบวนการเก็บข้อมูลและกระบวนการใช้งานจริงเรียกใช้ body_features.extract_features ร่วมกัน จึงลดความเสี่ยงที่รูปแบบคุณลักษณะระหว่างฝึกและทำนายไม่ตรงกัน

ตารางที่ 3.3 องค์ประกอบซอฟต์แวร์

| ไฟล์ | หน้าที่หลัก | ข้อมูลเข้า/ออก |
| --- | --- | --- |
| body_features.py | สกัด 171 คุณลักษณะและกรอบช่วงบน | MediaPipe results → feature vector |
| sequence_dataset.py | จัดเก็บและจัดการคลิป | gesture_sequences.npz |
| collect_data.py | เปิดกล้องและเก็บคลิปตามป้ายกำกับ | 30 เฟรม → 1 คลิป |
| train_model.py | แบ่งข้อมูล ฝึก SVM และบันทึกโมเดล | NPZ → model/labels PKL |
| run_detector.py | ทำนายแบบเวลาจริงและแสดงผล | 30 เฟรมล่าสุด → คำ/เสียง |
| gesture_config.py | โหลดชื่อ คำอธิบาย และสีของท่า | custom_gestures.json |

# 3.4 การสร้างและจัดเก็บชุดข้อมูล

ผู้ใช้เพิ่มชื่อท่าและคำอธิบายผ่าน add_gesture.py จากนั้น collect_data.py เปิดกล้องที่ตั้งค่าความละเอียด 1280 × 720 พิกเซล กลับภาพแนวนอน และใช้ MediaPipe Holistic ประมวลผลเฟรม เมื่อผู้ใช้กด Space โปรแกรมนับถอยหลังและเก็บเฉพาะเฟรมที่ extract_features คืนค่าครบ จนครบ 30 เฟรมจึงบันทึกเป็นหนึ่งคลิป

sequence_dataset.py จัดเก็บคลิปทั้งหมดใน gesture_sequences.npz เป็นอาร์เรย์ชนิด float32 รูปร่าง (จำนวนคลิป, 30, 171) และเก็บป้ายกำกับเป็นข้อความ หนึ่งท่าต้องมีอย่างน้อย 30 คลิปก่อนฝึก หากพบไฟล์ข้อมูลภาพนิ่งจากระบบรุ่นเก่า โปรแกรมจะย้ายไปยัง gesture_backups เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างไม่เข้ากัน

ข้อควบคุมการเก็บข้อมูล: ควรเริ่มและจบท่าภายในคลิปทุกครั้ง จัดให้เห็นไหล่และมืออย่างน้อยหนึ่งข้าง และเก็บความหลากหลายด้านผู้ทำท่า แสง ระยะ มุม และความเร็วโดยไม่เปลี่ยนความหมายของท่า

# 3.5 การสกัดและปรับมาตรฐานคุณลักษณะ

ระบบเลือกจุด pose หมายเลข 0, 2, 5, 7–16, 23 และ 24 รวม 15 จุด พร้อมมือซ้ายและขวาข้างละ 21 จุด แต่ละจุดมีพิกัด x, y และ z รวม 171 ค่า หากไม่พบ pose หรือไม่พบมือทั้งสองข้างจะไม่รับเฟรมนั้น หากพบเพียงมือเดียวจะเติมศูนย์แทนมือที่หาย

ให้ c เป็นจุดกึ่งกลางระหว่างไหล่ซ้ายและขวา และ s เป็นระยะยูคลิดระหว่างไหล่ ระบบคำนวณพิกัดมาตรฐานของทุกจุดด้วย p′_i = (p_i − c) / max(s, 10⁻⁶) จากนั้นเรียงคุณลักษณะตามลำดับ pose มือซ้าย และมือขวา การใช้จุดและลำดับเดียวกันในทุกไฟล์เป็นเงื่อนไขสำคัญของความถูกต้อง

# 3.6 สถานะชุดข้อมูลปัจจุบัน

การตรวจสอบไฟล์ gesture_sequences.npz ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2569 พบข้อมูล 90 คลิป รูปร่างอาร์เรย์ (90, 30, 171) และชนิดข้อมูล float32 ป้ายกำกับมี 3 คลาสและแต่ละคลาสมีจำนวนเท่ากัน ดังตารางที่ 3.4

ตารางที่ 3.4 ผลการตรวจสอบชุดข้อมูลปัจจุบัน

| ป้ายกำกับ | จำนวนคลิป | เฟรมต่อคลิป | คุณลักษณะต่อเฟรม |
| --- | --- | --- | --- |
| สวัสดี | 30 | 30 | 171 |
| ขอบคุณ | 30 | 30 | 171 |
| ขอโทษ | 30 | 30 | 171 |
| รวม | 90 | 2,700 เฟรมที่ใช้ | 5,130 ค่าต่อคลิป |

จำนวนดังกล่าวเพียงพอให้โปรแกรมฝึกตัวจำแนกต้นแบบ แต่ยังไม่เพียงพอสำหรับสรุปความสามารถทั่วไปของระบบ เนื่องจากจำนวนผู้ให้ข้อมูล จำนวนเซสชัน และความหลากหลายของสภาพแวดล้อมยังไม่ได้บันทึกเป็น metadata ในไฟล์ชุดข้อมูล

# 3.7 การฝึกแบบจำลอง

train_model.py ตรวจสอบว่ารายชื่อป้ายกำกับตรงกับ gesture_config.py มีอย่างน้อย 2 คลาส และทุกคลาสมีอย่างน้อย 30 คลิป จากนั้นใช้ LabelEncoder แปลงชื่อท่าเป็นรหัสจำนวนเต็ม เรียงเมทริกซ์ 30 × 171 เป็นเวกเตอร์ 5,130 ค่า และแบ่งข้อมูลฝึกกับทดสอบแบบ stratified

ตารางที่ 3.5 การตั้งค่าการฝึก

| รายการ | ค่าที่ใช้ | ผลจากข้อมูลปัจจุบัน |
| --- | --- | --- |
| จำนวนข้อมูล | 90 คลิป | 3 คลาส × 30 คลิป |
| การแบ่งข้อมูล | 80:20, stratified, random_state=42 | ฝึก 72 คลิป; ทดสอบ 18 คลิป |
| ตัวจำแนก | SVC | หลายคลาสผ่าน scikit-learn |
| Kernel | RBF | ขอบเขตไม่เชิงเส้น |
| C | 10 | ค่าคงที่ตามซอร์สโค้ด |
| gamma | scale | คำนวณจากจำนวนคุณลักษณะและความแปรปรวน |
| probability | True | ใช้ predict_proba ในเวลาจริง |
| ไฟล์ผลลัพธ์ | gesture_model.pkl, gesture_labels.pkl | แบบจำลองและตัวเข้ารหัสป้ายกำกับ |

# 3.8 การทำงานแบบเวลาจริง

1) โหลด gesture_model.pkl และ gesture_labels.pkl และตรวจว่ารายชื่อคลาสตรงกับ gesture_config.py

2) เปิด MediaPipe Holistic และเว็บแคม จากนั้นสกัดคุณลักษณะของทุกเฟรมที่ผ่านเงื่อนไข

3) สะสมคุณลักษณะล่าสุด 30 เฟรมใน motion_frames และเรียงเป็นเวกเตอร์ 5,130 ค่า

4) คำนวณ predict_proba เลือกคลาสที่มีค่าสูงสุด และรับผลเมื่อค่าความเชื่อมั่นไม่น้อยกว่า 0.40

5) เก็บผลย้อนหลัง 3 ครั้ง เลือกคลาสที่พบมากที่สุด และเฉลี่ยค่าความเชื่อมั่นของคลาสนั้น

6) ล้างคิวและสถานะเมื่อไม่พบมือนานกว่า 0.4 วินาที เพื่อลดการค้างของคำทำนายเดิม

7) แสดงกรอบ ชื่อท่า ค่าความเชื่อมั่น ประโยค และสถานะเสียงบนหน้าจอ

# 3.9 ส่วนติดต่อผู้ใช้และการแปลงข้อความเป็นเสียง

ตารางที่ 3.6 ปุ่มควบคุมขณะตรวจจับ

| ปุ่ม | การทำงาน | ข้อควบคุม |
| --- | --- | --- |
| Space | เพิ่มคำที่ยืนยันแล้วลงในประโยค | หน่วงอย่างน้อย 1 วินาทีระหว่างการเพิ่ม |
| Backspace | ลบคำล่าสุด | ทำงานเมื่อประโยคไม่ว่าง |
| Enter | ล้างประโยค | ลบรายการคำทั้งหมด |
| S | อ่านประโยค | ทำงานเมื่อมีข้อความและ TTS พร้อม |
| Esc | ออกจากโปรแกรม | คืนกล้องและปิดหน้าต่าง |

ระบบยังอ่านชื่อท่าอัตโนมัติเมื่อท่าเดียวกันถูกยืนยันต่อเนื่องครบ 1 วินาที และอนุญาตให้พูดซ้ำหลังผู้ใช้เอามือออกจนระบบรีเซ็ต การสร้างเสียงทำในเธรดแยกเพื่อไม่ให้วงรอบภาพหยุดรอจนเสียงเล่นจบ

# 3.10 แผนการประเมินผล

## 3.10.1 การประเมินภายในชุดข้อมูล

1) รายงาน accuracy บนชุดทดสอบ 18 คลิป พร้อมจำนวนที่ทำนายถูกและผิด

2) รายงาน confusion matrix, precision, recall และ F1-score รายคลาส รวมทั้ง macro average

3) บันทึกเวอร์ชันข้อมูล รายชื่อคลาส random_state และเวลาที่ฝึก เพื่อทำซ้ำผลได้

สถานะผลประเมิน: ซอร์สโค้ดปัจจุบันพิมพ์เฉพาะ accuracy บนหน้าจอและไม่ได้เก็บรายงานการรันไว้ในไฟล์ จึงไม่ควรคัดลอกค่าความแม่นยำหรือค่า cross-validation จากระบบภาพนิ่งรุ่นเก่ามาใช้ ผลเชิงตัวเลขของ HandVox รุ่นคลิปต้องรันและบันทึกใหม่ก่อนเขียนบทที่ 4

## 3.10.2 การประเมินกับข้อมูลภายนอก

ก่อนสรุปว่าระบบใช้ได้กับผู้ใช้ทั่วไป ควรสร้างชุดทดสอบที่แยกตามผู้ให้ข้อมูลและรอบการเก็บ โดยไม่ให้คลิปของบุคคลหรือเซสชันทดสอบอยู่ในชุดฝึก ควรทดสอบแสง ฉากหลัง ระยะ มุมกล้อง ความเร็ว มือข้างเดียวและสองข้าง และบันทึกเวลาแฝงตั้งแต่รับภาพจนแสดงผล

## 3.10.3 การทดสอบเชิงหน้าที่

ตารางที่ 3.7 กรณีทดสอบเชิงหน้าที่

| กรณีทดสอบ | ผลที่คาดหวัง |
| --- | --- |
| ไม่พบ pose หรือมือ | ไม่เพิ่มเฟรมและไม่ทำนาย |
| คลิปของท่าไม่ครบ 30 | ไม่อนุญาตให้ฝึกและแจ้งรายชื่อท่าที่ยังไม่ครบ |
| มีเพียง 1 คลาส | ไม่ฝึกตัวจำแนกหลายคลาส |
| โมเดลไม่ตรงกับรายการท่า | หยุดและแจ้งให้ฝึกใหม่ |
| ความเชื่อมั่นต่ำกว่า 0.40 | ไม่ยืนยันชื่อท่า |
| ไม่พบมือนานกว่า 0.4 วินาที | ล้างคิว สถานะ และตัวจับเวลาพูด |
| TTS ใช้งานไม่ได้ | ระบบรู้จำยังทำงานและแสดงข้อความได้ |

# 3.11 การควบคุมคุณภาพและจริยธรรมข้อมูล

1) ใช้คำอธิบายท่าและป้ายกำกับที่ไม่ซ้ำ ตรวจการสะกดก่อนเก็บ และฝึกใหม่ทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนรายการท่า

2) เก็บ metadata ของผู้ให้ข้อมูล เซสชัน สภาพแสง ระยะ และกล้องในรุ่นถัดไป เพื่อรองรับการแบ่งข้อมูลแบบกลุ่ม

3) ขอความยินยอมจากผู้ให้ข้อมูล ระบุวัตถุประสงค์ ระยะเวลาเก็บ และสิทธิในการถอนข้อมูล

4) ไม่ใช้ค่าความเชื่อมั่นแทนหลักฐานความถูกต้อง และไม่ใช้ระบบในบริบทสำคัญโดยไม่มีการยืนยันจากมนุษย์

5) รายงานจำนวนผู้ให้ข้อมูลและเงื่อนไขการทดสอบในบทที่ 4 เพื่อให้ผู้อ่านประเมินความสามารถทั่วไปของผลได้

# 3.12 บทสรุป

HandVox รับภาพจากเว็บแคม ใช้ MediaPipe Holistic ตรวจ 15 จุดช่วงบนและจุดมือสองข้าง รวม 171 คุณลักษณะต่อเฟรม ปรับมาตรฐานด้วยจุดกึ่งกลางและระยะไหล่ เก็บเป็นคลิป 30 เฟรม และเรียงเป็น 5,130 ค่าเพื่อฝึก SVM แบบ RBF ชุดข้อมูลปัจจุบันมี 90 คลิปจาก 3 ท่า และแบ่งเป็นชุดฝึก 72 คลิปกับชุดทดสอบ 18 คลิปตามซอร์สโค้ด

วิธีดำเนินการนี้ทำให้กระบวนการจากการเก็บข้อมูลถึงการทำนายสอดคล้องกัน แต่ผลในบทถัดไปต้องสร้างจากการรันโมเดลคลิปรุ่นปัจจุบันและบันทึกตัวชี้วัดอย่างเป็นระบบ ไม่ควรใช้ผลจากระบบภาพนิ่งรุ่นเดิม การทดสอบกับผู้ให้ข้อมูลและสภาพแวดล้อมใหม่เป็นเงื่อนไขสำคัญก่อนสรุปการใช้งานจริง